| حوزه کاری | شرح فعالیت |
| --- | --- |
| مشترک | طراحی لیوت انبار محصول و مواد اولیه |
|  | طراحی گردش مواد مناسب بین خطوط و انبار ها- تحویلدهی و تحویلگیری |
|  | استخراج KPI های حوزه مهندسی و برنامه ریزی |
|  | تدوین مدل های نفر سنجی و کار سنجی در ایستگاه های کاری |
| برنامه ریزی | تدوین مدل برای برنامه ریزی تولید سفارشات و تامین |
|  | طراحی مدلی برای کنترل ریسک ها در برنامه ریزی سفارشات |
|  | تدوین مدلی برای خطانا پذیر کردن متد های برنامه ریزی تولید و سفارشات و تامین |
| مهندسی | تدوین و انتخاب روش اجرایی بهترین نرم افزار برای متد آرشیو فنی و مستندات |
|  | طراحی ساختار واحد مهندسی |
|  | تدوین مدلی برای تشکیل کمیته کاهش ضایعات |
|  | استخراج نیاز های آموزشی در راستای متد های حل مسئله |

## 1- استخراج شاخص های کلیدی عملکرد حوزه مهندسی و برنامه ریزی

شاخص های کلیدی عملکرد عناصری از فرآیند کنترل سایر فرآیندها هستند که  برای سنجش اهداف مورد استفاده قرار گرفته و بیانگر این واقعیت هستند که به چه چیزی و در چه زمانی می‌خواهیم دست پیدا کنیم.

از ویژگی های  شاخص های ارزیابی عملکرد میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- شفاف و قابل فهم هستند

- قابل اندازه گیری عددی یا منطقی هستند

- مبتنی بر نتیجه هستند

ویژگی‌های ساختاری و اصلی هر KPI عبارتند از:

- مقیاس – هر KPI باید یک مقیاس داشته باشد. بهترین KPI ها، مواردی هستند که مقیاس‌های واضحتری دارند. البته در مواردی KPI  ها نسبی بوده و  بدون بعد میباشند.

- هدف – هر KPI نیاز به هدفی دارد که انطباق اندازه گیری‌ها در دوره زمانی مشخص را با یکدیگر می سنجد . این اهداف به طور کلی مقادیر عددی هستند که به دنبال دستیابی به آنها هستیم.

- منبع داده – هر KPI نیاز به یک منبع داده دارد که به وضوح تعریف شده است. بنابراین هیچ نقطه مبهمی در نحوه اندازه گیری و ردیابی آنها وجود ندارد.

- فراوانی در گزارش دهی- نیاز به گزارش دهی KPI های مختلف ممکن است متفاوت باشد، اما یک قانون خوب برای پیگیری این است که گزارشات ماهانه‌ای بر اساس آنها ارائه شود.

شکل 1 :شاخص های کلیدی عملکرد

در خصوص پایش عملکرد سازمان در دو حوزه به تدوین شاخص های کیلیدی عملکرد اقدام گردید. همچنین جهت آغاز فاز اجرا برخی از این موارد با همکاران محترم در سازمان مورد بررسی قرار گرفت و پس از تایید طی برگزاری جلسات مشترک آموزش های لازم منتقل گردیده و پایش این شاخص ها در حال انجام است. شاخص ها در دو حوزه برنامه ریزی و مهندسی تدوین گردیده اند که بطور جداگانه ارائه میگردند.

### KPI های حوزه مهندسی

در حوزه مهندسی شاخص های کلیدی عملکرد مشروحه ذیل تعیین گردیده و در فاز اجرا مورد پایش قرار خواهد گرفت

جدول KPI مهندسی

### KPI های حوزه برنامه ریزی

در حوزه برنامه ریزی بیش از 170 KPI در سه حوزه برنامه ریزی سفارشات، برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی تامین و همچنین انبارمورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعدی این تعداد به 64 عدد KPI  و سپس به 10 مورد KPI تقلیق یافت. در نهایت تعداد 6 مورد KPI جهت پایش سطوح مختلف برنامه ریزی و انبارها تعیین گردید. این شاخص ها عبارتند از:

جدول KPI برنامه ریزی

صورت جلسه سه صفحه ای 980809

## 2- تدوین مدل برای بهبود برنامه ریزی تولید سفارشات و تامین

در این حوزه و بمنظور استاندارد سازی فرآیندهای برنامه ریزی استفاده از مدل عمومی برنامه ریزی بنام الگوی جامع برنامه ریزی زنجیره تامین( SCOR ) استفاده پیشنهاد میگردد. در ابتدا شناخت عمومی از مدل ارائه میگردد.

این مدل برای نخستین بار توسط انجمن زنجیره تأمین  که یکی از مجموعه‌های جهانی فعال در زمینه بهبود زنجیره های تامین است ارائه شده است. این مدل تمام فرآیندها، شاخص های اثر بخشی و به‌روش های زنجیره تأمین را به یکدیگر مرتبط می‌کند. از جمله مزیت‌های این مدل نسبت به مدل‌های مشابه می‌توان به فرآیند‌گرا بودن دیدگاه آن اشاره نمود. با استفاده از این مدل تسریع در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین، شناخت کمبودهای موجود در زنجیره تأمین و ایجاد کنترل‌های عملیاتی را ممکن میسازد.

این مدل دربرگیرنده کلیه فرآیندهای برنامه ریزی از مرحله ورود سفارش تا  مرحله پرداخت صورتحساب بوده و شامل کلیه تراکنش‌های فیزیکی اقلام (تحویل دهی و تحویل گیری) و سایر اقدامات فیزیکی با شروع از تأمین کننده تا مشتری نهایی، بررسی تعاملات بازار از مرحله دریافت نیازو  تقاضای بازار تا برآورده سازی سفارشات است

سطوح مدل

مدل اسکور جهت پیاده سازی از چهار سطح تشکیل شده است

سطح 1(محدوده): تعیین محدوده و نوع فرآیندها

در این سطح محتوا و محدوده اجرایی و همچنین پایه های نحوه عملکرد زنجیره تامین مشخص میگردد. این واقع این محدوده شامل تعیین همان فرآیندهای اصلی ذیل است:

1- برنامه ریزی تامین

2- برنامه ریزی تولید

3- برنامه ریزی سفارشات

4- تدوین مکانیزم های برگشتی

سطح 2(دسته بندی): دسته بندی استراتژی ها

در این مرحله استراتژی ها، کمبود ها و موانع ایجاد شده و همچنین قابلیتهای عملیاتی(پیشنهادات) و در فاز تدوین به تفکیک هر فرآیند  تعیین میگردد.

سطح 3(گام ها): تعیین عناصر فرآیندها

در این مرحله و در فاز اجرا برای هر یک از فرآیندهای برنامه ریزی تعیین شده در سطح 1 عناصر ورودی و خروجی تعیین و این عناصر فرآیندی در قالب یک توالی منطقی نمایش داده خواهند شد.

سطح 4 (اجرا): فعالیتها

در این سطح برای فعالیتهای تعیین شده در گام 3 تمامی اقدام های لازم جهت اجرای عملکرد زنجیره تامین در سطوح فرآیندی (سفارشات، تولید و تامین) بمنظور پیاده سازی و بهبود فرآیندها صورت پذیرفته است.

اجزای مدل

1-برنامه ریزی تامین:

این حوزه شامل کلیه فرایندهای مرتبط با دریافت اقلام مورد نیاز شرکت جهت ایجاد محصول نهایی می باشد که شامل دو دسته کلی از اقلام هستند:

- مواد اولیه تولیدی

- مواد و ملزومات مصرفی

از آنجایی که مواد اولیه تولیدی و ملزومات مصرفی کارکردها و سازوکارهای فرآیندی متفاوتی دارند بطور جداگانه تعریف می گردند.

مواد اولیه تولیدی: شامل کلیه مواد ورودی به کارخانه است که وارد فرآیند تولید شده و بعنوان محصول نهایی مستقیما منجر به تولید ارزش برای سازمان میگردد.

ملزومات تولید: آن دسته از مواد و قطعات ورودی به سازمان که جهت تسهیل و ادامه فرآیند تولید محصول نهایی بکار گرفته میشوند و مستقیما منجر به تولید محصول نهایی نمیگردند

میزان انطباق در تامین مواد اولیه تولیدی و ملزمات تولید با برنامه ریزی های صورت گرفته بسیار حائز اهمیت است. از این رو در عدم انطباق روند دریافت مواد اولیه تولیدی و ملزومات مصرفی دریافتی از تأمین‌کنندگان انطباق را میتوان سه حوزه زیر به تفکیک بررسی نمود:

- عدم انطباق کیفی

- عدم انطباق زمانی

- عدم انطباق مقداری

1- عدم انطباق کیفی:

در خصوص مواد اولیه تولیدی با بررسی کیفیت و گرید محموله های سنگ و دانه بندی دریافتی از تامین کنندگان و همچنین سایر مستندات و محدودیت های قراردادی شرکت، مشاهده گردید که بطور معمول و با توجه به ماهیت کاوش و استحصال مواد اولیه از معادن، گریدهای متفاوتی از مواد اولیه(محموله سنگ) فارغ از محور اصلی برنامه ریزی تولید از معادن دریافت شده و در صورت مغایرت کیفی فرآیند برگشت به تامین کننده(معدن) اجرا نمی گردد.

در خصوص مغایرت کیفی محموله های ملزومات و قطعات مصرفی تولید سفارش گذاری شده به تامین کنندگان موانع ایجاد شده را میتوان در موارد زیر تشریح نمود

موانع:

- دریافت محموله هایی که منطبق با نیاز خطوط تولید نبوده و با مشخصات مطلوب مغایرت دارند.

- انباشت مواد و ملزومات نامنطبق کیفی در قفسه انبار و در نتیجه کاهش فضای ذخیره سازی و افزایش هزینه های انبارداری.

- عدم کنترل موجودی مناسب روی مقادیر واقعی قابل استفاده و عدم امکان رفع نیاز تولید با توجه به اینکه در ظاهر ملزومات مورد نیاز دارای موجودی بوده ولی در واقع قابل استفاده نیستند.

- اخلال در برنامه ریزی تولید بعلت تفاوت گرید ها با آنچه که برای تولید محصول نهایی پیشبینی و برنامه ریزی شده است.

- دپوی مواد اولیه غیر قابل مصرف در انبار مواد اولیه و ایجاد اخلال در امر لجستیک و برنامه ریزی منابع انسانی.

2- عدم انطباق زمانی:

این عدم انطباق در تحویل گیری محموله ها در مواردی رخ میدهد که محموله های سفارش گذاری شده برای تامین کنندگان مطابق زمان بندی مشخص شده وارد کارخانه نشده و به انبار مواد اولیه تحویل داده نمیشود. عدم دریافت بموقع محموله های ورودی به کارخانه منجر به بی ثباتی در برنامه ریزی منابع سازمان میگردد

موانع:

- عدم امکان برنامه ریزی مناسب نیروی انسانی انبار و در نتیجه افزایش زمان های پیک کاری و بیکاری پرسنل

- عدم امکان برنامه ریزی تولید مطابق زمان بندی های پیش بینی شده و در نتیجه افزایش ریسک عدم تحویل بموقع محصولات تولیدی به مشتریان (داخل کارخانه که شامل واحدهای تولیدی بوده و خارج کارخانه که شامل مشتریان شرکت می باشند)

- ایجاد هزینه های لجستیکی و جابجایی داخلی کارخانه که حاوی ارزش افزوده برای سازمان نمی باشد.

- تغییر زمان بندی برنامه های تولید در سطوح و واحدهای تولیدی مختلف که در زمان مقرر منجر به ارزش افزوده برای سازمان نمیگردد.

- اشغال فضای انبارها از انبار مواد اولیه گرفته تا انبار محصول نهایی برای مواد تولیدی که منجر به ارزش افزوده برای سازمان نشده است.

- سایر هزینه های پنهان از قبیل هزینه های انبارداری، برنامه های نامنظم تولید، عدم رضایت مشتریان اصلی و سودآور و ...

3- عدم انطباق مقداری:

در خصوص مواد اولیه تولیدی به دلیل وجود سیستم توزین در بدو ورود به کارخانه و همچنین رعایت نسبی حجم و وزن محموله های ارسالی از معادن بر اساس قراردادهای فیمابین شرکت با تامین کنندگان، این مورد عدم انطباق کمتر بوقوع پیوسته است.

با توجه به موانع یاد شده در هر یک از حوزه های عدم انطباق کیفی، زمانی و مقداری مجموعه پیشنهادات به شرح ذیل ارائه میگردد:

پیشنهادها

- تدوین روش اجرایی و دستورالعمل یا در خصوص بازگشت به تامین کنندگان.

- بهبود و یا تدوین آئین نامه معاملات با ذینفعان سازمان از جمله معادن دولتی و خصوصی.

- تدوین روش اجرایی و دستورالعمل رتبه بندی تامین کنندگان جهت کاهش نرخ دریافت محموله های نامنطبق کیفی، زمانی و مقداری

- تدوین سیاست ROP و پایش MOQ در سفارش گذاری اقلام ملزومات تولید.

- تدوین مکانیزم کنترل گرید و کیفیت سنگ و مواد اولیه در محل تامین کننده جهت اجتناب از انباشت مواد اولیه نامنطبق از نظرکیفی

- تدوین مکانیزم برگشت به تامین کننده در صورت بروز مغایرت کیفی، زمانی و مقداری.

- اتخاذ سیاست های تنبیهی و تشویقی برای تامین کنندگان در صورت بروز مغایرتهای کیفی، زمانی و مقداری بر اساس آئین نامه معاملات.

### 2- برنامه ریزی تولید:

در حوزه برنامه ریزی تولید، سفارشات دریافتی از فرآیند برنامه ریزی سفارشات مورد بررسی قرار گرفته و  تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی و انطباق تولید با تقاضای واقعی یا برنامه‌ریزی شده را شامل می‌گردد.

در بخش قبل برخی از موانع و ریسکهایی که از به حوزه برنامه ریزی تامین به حوزه برنامه ریزی تولید منتقل میگردند مشخص شدند. با رفع این موانع میتوان برنامه ریزی مطلوب تری در حوزه تولید را به اجرا گذاشت. برخی از این موانع عبارتند از:

- اختلال برنامه ریزی تولید بعلت تفاوت گرید ها با آنچه که برای تولید محصول نهایی پیشبینی و برنامه ریزی شده است.

- عدم امکان برنامه ریزی تولید مطابق زمان بندی های پیش بینی شده و در نتیجه افزایش ریسک عدم تحویل بموقع محصولات تولیدی به مشتریان (داخل کارخانه که شامل واحدهای تولیدی بوده و خارج کارخانه که شامل مشتریان شرکت می باشند)

1-عدم تعیین استراتژی های تولید

همانطور که در ابتدای بخش و در معرفی حوزه های الگوی SCOR بیان شد، تدوین استراتژی های تولید از مهمترین مراحل در بازمهندسی برنامه ریزی تولید است در این خصوص یکی از مهمترین مکانیزم هایی که میبایست تدوین گردد نوع استراتژی تولید برای هر واحد مجزای تولیدی و همچنین در صورت لزوم به شکل مجزا برای هر نوع محصول تولیدی سازمان است.

در صورتی که استراتژی های تولید برای واحدهای مختلف به روشنی تدوین نگردد اهمیت محصول تولیدی برای واحدهای ذیربط تعیین نشده و این منجر به عدم رضایت مشتریان (داخل سازمان و خارج از سازمان) میگردد.

موانع:

- عدم آگاهی واحد ها اولویت برنامه ها تولیدات سفارش محور(MTO) به تولیدات انبار محور(MTS) که این منجر به تغییر توالی تولید در واحد شده و در ابعاد کارخانه منجر به عدم تبعیت از برنامه اصلی ابلاغ شده به واحدها میشود.

2- عدم شفافیت در اتصال فیزیکی و ارتباط اطلاعاتی واحدهای تولیدی و انبار

در خصوص اتصال فیزیکی واحدهای تولیدی میبایست بافرهای ورودی و خروجی یا بعلارت دیگر انبارهای میانی به درستی مکان یابی، لی اوت بندی و مشخص شده و  مقادیر محصول و مواد اولیه در این بافرها بوضوح قابل تفکیک و شمارش باشند. همچنین عدم وجود مکانیزم تحویل گیری و تحویل دهی اقلام بر اساس برنامه تولید بین واحدهای فعال در فرآیند تولید محصول و همچنین مشخص نبودن روال تاییدات(که در سطوح سرپرستی و جهت افزایش سطح کنترل بر عملکرد خطوط تولید و پرسنل عملیاتی میگردد) منجر به عدم تحقق برنامه تولید و ایجاد نارضایتی مشتری(داخلی و خارجی) خواهد شد.

موانع:

- اجرای ناقص ساز و کار تحویل دهی و تحویل گیری و همچنین زمان بندی تحویل بین خطوط تولیدی (نقص اطلاعاتی)

- عدم شفافیت لی اوت و موجودی بافرهای ورودی و خروجی خطوط تولید(نقص فیزیکی) که ناشی از عدم ردیابی صحیح بچ های تولیدی در واحدهای تولید میگردد.

- عدم شفافیت در ساز و کار درخواست های ارسالی و تاییدات تحویل دهی و تحویل گیری فیمابین واحدها و انبار

- عدم وجود مکانیزم تغذیه خطوط بر اساس نیاز واقعی خط تولید در بخش های مختلف و همچنین انبار بعنوان متولی اصلی تغذیه خطوط در کارخانه.

پیشنهادها:

- تعیین انواع استراتژی های تولیدی برای هریک از اقلام تولیدی در واحدهای کارخانه از قبیل MTS و یا MTO و یا ETO.

- تعیین استراتژی های انبارش برای هریک از اقلام در انبارها بر اساس مدل های MRP based و یا ROP Based

- ایجاد سازوکار ثبت اطلاعات تولید دریافت و تحویل مواد و قطعات بین خطوط تولید و انبارها با استفاده از بسترهای فناوری اطلاعات.

- تعیین فرآیندهای انتقال مواد با توجه به نتایج کارسنجی ونفرسنجی

- تعیین روال تاییدات مدیریتی و سرپرستی جهت گردش مواد و نیروی انسانی

- تعیین نوع، محل و لی اوت چیدمان قطعات و ملزومات مصرفی در انبارهای مرکزی

- تعیین لی اوت بافرهای ورودی و خروجی (انبارهای میانی) خطوط تولید.

- تعیین ساز وکار تغذیه خطوط تولید با استفاده از بسترهای فناوری اطلاعات.

- تدوین عملیات picking plan ( زیربرنامه های مختص به هر واحد تولیدی) با توجه به لیست های تحویل دهی و تحویل گیری با استفاده از بسترهای فناوری اطلاعات.

### 3- برنامه ریزی سفارشات

حوزه برنامه ریزی سفارشات ارتباط تنگاتنگی با حوزه های برنامه ریزی تامین، تولید و همچنین مالی دارد. فرآیندهای کاری در این حوزه از مرحله استعلام شروع و در نهایت به مرحله صدور فاکتور ختم میگردد. از انجایی که دریافت سفارش از مشتریان مرحله آغازین چرخه زنجیره تامین است، لذا با توجه به قانون اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین کوچکترین تغییراتی در این بخش ممکن است منجر به بروز اختلالاتی در سرتاسر زنجیره تامین از جمله برنامه ریزی تامین مواد، برنامه ریزی تولید و همچنین اختلال در سایر ارکان سازمان میگردد.

- تغییرات برنامه ریزی شده

- تغییرات برنامه ریزی نشده

تغییرات برنامه ریزی نشده در دریافت سفارشات  از مهمترین مواردی است که سایر حوزه های عملکردی سازمان را دچار اختلال میکند.  تغییر در سفارشات عمدتاً شامل تغییر در موارد ذیل است:

- تغییر در نوع محصول درخواستی

- تغییر در زمان درخواست محصول

- تغییر در مقدار محصول

موانع ایجاد شده در صورت بروز این گونه تغییرات را میتوان بشرح ذیل برشمرد:

موانع:

- افزایش عدم قطعیت برنامه سفارشات ارسالی به کارخانه

- تغییرات مکرر برنامه ارسالی به کارخانه و عدم امکان تدوین برنامه تامین مواد اولیه

- عدم تحقق تولید و همچنین تولید محصول مازاد نیاز و  تحمیل هزینه های مالی به سازمان

پیشنهاد:

- تدوین ویا بروزرسانی آئین نامه معاملات.

- نعقاد قراردادهای شفاف و مطابق با آئین نامه معاملات.

- رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان سازمان و ایجاد مکانیزم های تشویقی و تنبیه  متناسب با رتبه های آنها

- پایش عملکرد مشتریان و درنتیجه در صورت لزوم تعدیل یا اصلاح فرآیند معاملات فی مابین.

## 3- طراحی مدلی برای کنترل ریسک ها در برنامه ریزی سفارشات

هدف ما در این بخش تدوين سيستمي جهت مديريت و کنترل ريسك ها و فرصت ها به منظور افزايش اثرات مطلوب، پيشگيري يا كاهش اثرات نامطلوب، و دستيابي به بهبود مستمر در فرآيندهاي سازمان مي باشد. مدیریت ریسک ها یک فرایند سیستماتیک جهت ارزیابی، کنترل، ارتباطات، مکاتبه، اطلاع رسانی، برخورد، پایش، بازنگری  و مرور تمام ریسک های سازمانی مرتبط با سیستم و محصول می باشد. در این خصوص ارائه تعریف مشخص از برخی مفاهیم تخصصی امری لازم مینماید.

برخی تعاریف:

ریسک

اثر عدم اطمینان بر روی یک نتیجه مورد انتظار است. منظور از اثر، انحراف از نتیجه مورد انتظار به صورت مثبت و منفی است.

مديريت ريسک

فعالیت های هماهنگی که برای هدایت و کنترل سازمان در زمینه ریسک بکار گرفته می شوند.

شناسایی ریسک

فرآیند یافتن، تشخیص و تعریف ریسک.

آنالیز ریسک

فرآیند درک ماهیت ریسک و تعیین سطح ریسک.

اندازه گیری ریسک

فرآیند مقایسه نتایج آنالیز ریسک از طریق معیارهای ریسک برای تعیین این که چه سطحی از ریسک قابل قبول است.

ارزیابی ریسک

فرآیند کلی شناسایی ریسک، آنالیز ریسک و اندازه گیری ریسک را ارزیابی ریسک گویند.

کنترل ریسک

فرآیند کلی کاهش و پذیرش ریسک را کنترل ریسک گویند.

تهیه برنامه واکنش به ریسک

پیش بینی اقدامات و گزینه های مختلف قابل اجرا جهت الف- اجتناب از ریسک (اجتناب از وقوع یا کاهش اثرات ریسک) منفی و تهدیدکننده اهداف سازمان ب- حذف ریسک ج- همچنین تعیین فعالیت های کنترل ریسک می باشد.

مالک ریسک

فرد، واحد و بخشی که مسئولیت و اختیارات مدیریت ریسک را بر عهده دارد.

فرصت

ریسکی که جهت دنبال نمودن یک فرصت واقع شده و تأثیری مثبت بر روی اهداف شرکت دارد یا می‌تواند تغییراتی مثبت  در شرکت ایجاد نماید، فرصت می باشد.

FMEA  :

یک روش حل مساله است که تحت عنوان "فرآیند تجزیه و تحلیل حالات خرابی و تاثیرات آن" نامیده می شود.

اقدام اصلاحی

اقدامی که به منظور حذف علل عدم انطباق بالفعل بعمل آید.

ریسک در فرآیندهای برنامه ریزی

براي كليه فرآيندهاي اصلي شركت از جمله فرآیند برنامه ریزی ريسك مرتبط شناسایی، تحلیل و اندازه گیری شده و کنترل ریسک بمنظور کاهش یا پذیرش ریسک صورت می پذیرد برخی مصادیق ریسک های فرآیندی به شرح ذیل می‌باشد:

ريسكهاي استراتژي(برنامه ریزی تولید، سفارشات و تامین)

پس از اجراي پروژه برنامه ريزي استراتژيك و شناسايي ريسكهاي سازمان بر اساس معيار استراتژي مدل تعالی، ريسكهاي عدم تحقق استراتژي ها را شناسايي و بسته به نوع ريسك روشهاي مقابله با آن را تدوين نمائید.

ریسک محصول(برنامه ریزی تولید، سفارشات)

می بایست کلیه‌ ریسک‌های فنی و کیفی مرتبط با محصولات تولیدی به تفکیک بخش های مختلف را شناسایی و از مرحله‌ی تحقیقات بازار و طراحی تا تولید، کنترل های آزمایشگاهی، بسته بندی و نگهداری در انبار و ارسال جهت مشتریان و مراکز فروش طبق قوانین، الزامات و استانداردهای مرتبط موارد را شناسایی نمود.

ریسک بازار(برنامه ریزی سفارشات)

که شامل رقبا، سهم‌ بازار، جایگاه شرکت و ... می باشد را شناسایی می گردد.

ریسک ماشین آلات و تجهیزات(برنامه ریزی تولید)

ریسک های مربوط به تجهیزات تولیدی، نرخ خرابی‌ها، کالیبراسیون، نگهداری و تعمیرات را شناسایی نمائید.

ریسک منابع انسانی(برنامه ریزی تولید)

که شامل کلیه‌ موارد قابل کاربرد در حوزه‌ی منابع انسانی مانند: یادگیری، دانش، کارتیمی، آموزش، جذب و استخدام می باشد را شناسایی نمائید.

ریسک تامین کنندگان(برنامه ریزی تامین)

می بایست ریسک ارایه دهندگان برون سازمانی را که شامل شناسایی کلیه‌ ریسک‌های موجود در خصوص ارایه دهندگان برون سازمانی کلیدی که مواد اولیه، اقلام، کالاها، تکنولوژی و ... را ارایه می نمایند می باشد شناسایی نمائید.

ریسک زیرساخت و منابع(برنامه ریزی تولید)

که شامل منابع و زیر ساخت‌های مورد نیاز جهت تولید محصول مطمئن (مثل انبار، ساختمان‌ها و IT) می باشند را شناسایی نمائید.

ریسک های مرتبط با سیستم مدیریت یکپارچه

شامل کفایت اطلاعات مستند، ممیزی های به موقع و چگونگی برطرف کردن نقایص می باشند را شناسایی نمائید.

مدیریت ریسک(برنامه ریزی تولید، سفارشات و تامین)

## ابزار مدیریت ریسک

جهت مديريت ريسك از نظام تجزیه و تحلیل حالات خرابی و تاثیرات آن  (Failure Mode and Effect Analysis) بشرح فلوچارت فرآیند مدیریت ریسک استفاده می گردد:

ارتباطات، مشاوره و همفکری

نظارت و بازبینی

شناسایی ریسک

تدوین محتوا

بهبود یا کاهش ریسک

ارزیابی ریسک

شکل 2 : فرآیند مدیریت ریسک

### 1- شناسايي ریسک:

بر اساس وروديهاي اشاره شده در بالا، ريسك فرآیندها و زیرفرآیندهای سازمان با استفاده از روش اخذ نظرات خبرگان و كارشناسان شناسايي و در ستون مربوطه درج میگردد. پس از آن در ستون شرح موضوع/ کارکرد/ فعالیت، کلیه موضوعات،کارکردها و فعالیتهای مرتبط با فرآیند/زیرفرآیند از طریق كميته‌ ریسک و بکارگیری سوابق و اطلاعات سازمانی شناسايي وثبت می گردند.

### 2- آنالیز ریسک:

جهت آنالیز ريسك هاي شناسايي شده، از نظام FMEA استفاده که در اين رويكرد ريسكها را با سه عامل:   الف – شدت اثر (شرح و اثر شکست بالقوه-ریسک- و اندازه یا شدت تاثيرريسك وارده بر موضوع/کارکرد/ فعالیت)  ب – احتمال وقوع  (بررسی علل ریشه ای وقوع شکست در سازمان (موضوع/کارکرد/ فعالیت و تعداد دفعات تكرار) ج – قابلیت، ميزان شناخت و کشف علل وقایع (قابلیت کشف و پیش بینی) را به عنوان مبناي ارزيابي ريسك قرار دهید و به پارامترهای شدت اثر، احتمال وقوع و قابلیت کشف بر اساس جداول مربوطه مقدار تخصیص دهید.

شدت اثر

جدول شدت اثر براي هر يك از وروديهاي ريسك بصورت جداگانه تعريف ميشود. همانطور كه اشاره گرديد تعريف شدت بر اساس (پيامد) نتيجه اي است كه اگر ريسك مديريت نشود ميتواند بر ورودي ريسك تاثیر گذارد. در مورد محصول، مصادیق شدت می تواند شامل: عدم رعایت مشخصه های فنی، عدم انطباق محصول و آسیب های جبران ناپذیر باشد.

| جدول شماره 1- شدت اثر ریسک های سازمان |  |
| --- | --- |
| تعریف شدت | عدد ریسک شدت |
| ضرر بسیار حاد عمدتاً غیرقابل جبران، دارای خسارت بالا و موجب از بین رفتن اعتبار و منابع | 5 |
| تأثیر حاد، که می‌تواند شرکت را با چالش‌های اساسی در حوزه‌های مربوطه روبرو ساخته و خسارت قابل توجهی را وارد نماید | 4 |
| تأثیر شدید، اتلاف منابع، ایجاد خسارت، دوباره‌کاری، | 3 |
| تأثیر نسبتاً شدید | 2 |
| تأثیر کم و ناچیز که قابل جبران می‌باشد | 1 |

احتمال (تواتر) وقوع

جدول احتمال وقوع براي وروديهاي ريسك بصورت جداگانه تعريف ميشود. در اين خصوص تعداد دفعات تكرار ريسك بر اساس سوابق موجود يا تجربيات خبرگان بر موضوع ريسك يا در صورت نداشتن سابقه، پيش بيني وقوع آن در آينده به عنوان مبناي عددي قرار ميگيرد. برای مثال در مورد محصول، احتمال وقوع به صورت مکرر می تواند تعداد بالای شکایات باشد.

جدول 1: احتمال وقوع ريسك‌های سازمان

| جدول شماره 2- احتمال وقوع ريسك‌های سازمان |  |
| --- | --- |
| تعریف احتمال وقوع | عدد ریسک احتمال وقوع |
| مکرراً اتفاق افتاده و به صورت مرتبط تکرار می‌گردد، دارای سابقه‌ی زیاد در سازمان مي‌باشد، احتمال وقوع خیلی زیاد است. | 5 |
| زیاد، تقریباً به صورت مکرر و مداوم در سطح سازمان ایجاد می‌گردد، دارای سابقه‌ی نسبتاً زیادی در تکرار می‌باشد. | 4 |
| گاهی اتفاق می افتد ولی وقوع آن سیستماتیک و منظم نیست. (ریسک در سازمان وجود دارد) | 3 |
| به ندرت در سازمان اتفاق می‌افتد، احتمال وقوع کم است. (مثلا سالی یکبار اتفاق می افتد) | 2 |
| وقوع آن بسیار بسیار کم است (یک در میلیون اتفاق می افتد) و سوابقی از احتمال وقوع در سازمان مشاهده نمی‌گردد. | 1 |

قابلیت کشف

قابلیت کشف ریسک های سازمان بر مبنای احتمال کشف و کنترل های فعلی در سازمان بر مبنای جدول زیر تعریف می گردد.

جدول 2: قابلیت کشف ریسک های سازمان

| قابلیت کشف ریسک های سازمان |  |
| --- | --- |
| تعریف قابلیت کشف | عدد ریسک قابلیت کشف |
| احتمال کشف ریسک بسیار بالا است و کنترل های فعلی در سازمان عمدتاً قادر به آشکارسازی چنین ریسک هایی هستند. (ریسک مربوطه کاملا قابل پیش بینی می باشد) | 1 |
| احتمال کشف ریسک زیاد است و کنترل های فعلی در سازمان با شانس بالایی قادر به آشکار سازی چنین ریسک هایی هستند. (معمولا از وقوع ریسک جلوگیری می شود) | 2 |
| احتمال کشف ریسک متوسط است و کنترل های فعلی در سازمان تقریباً قادر به آشکار سازی چنین ریسک هایی هستند. (عملا در نیمی از موارد قابلیت ردیابی ریسک وجود دارد) | 3 |
| احتمال کشف ریسک پایین است و کنترل های فعلی در سازمان تقریباً قادر به آشکارسازی چنین ریسک هایی نیستند. (عملا سازمان در هنگام وقوع متوجه وجود چنین ریسک هایی می شود) | 4 |
| احتمال کشف ریسک بسیار پایین و تقریباً غیر ممکن است و کنترل های فعلی در سازمان نمی توانند چنین ریسک هایی را آشکار سازی کنند. (همواره در سازمان اتفاق می افتد و سازمان پس از وقوع متوجه وجود چنین ریسک هایی می شود) | 5 |

اندازه گیری و تعیین سطح ریسک:

اندازه گیری و تعیین سطح ریسک شامل مقایسه سطوح برآوردی ریسک با معیارهای ریسک که تعریف شده اند بوده و به منظور تعیین اهمیت سطح و نوع ریسک مطابق جدول سطح ریسک در سازمان است. جهت اندازه گیری ریسک ابتدا نمره (RPN)  Risk Priority Numberرا براساس متد FMEA محاسبه کنید. برای محاسبه RPN باید پارامترهای S, O, D را در هم ضرب کنید. با توجه به جداول فوق نمره ریسک می تواند عددی بین 1 تا 125 باشد. نمره ریسک را در فرم ارزیابی وگزارش ریسک درج نمائید.

جدول 3 : جدول سطح ریسک در سازمان

| RPN | سطح ریسک | شرح |
| --- | --- | --- |
| RPN≥ 30 | High غیر قابل قبول | ریسک قابل قبول نیست و به هیچ وجه تحت کنترل نمی‏باشد. فرآیند و فعالیت مربوطه باید متوقف و در اسرع وقت اقدامات برخورد با ریسک برای حذف و یا کاهش ریسک انجام شود. |
| 29 ≥ RPN ≥ 13 | Medium قابل تحمل | ریسک قابل قبول نیست ولی قابل تحمل می باشد و اقدامات فعلی در شرکت برای مواجهه با آن کافی نمی‏باشد. باید اقدامات لازم جهت حذف/کاهش/کنترل ریسک انجام شود تا به حد تحت کنترل و قابل قبول برسد. |
| RPN ≤ 12 | Low قابل قبول | ریسک در حال حاضر تحت کنترل و قابل قبول است و نیازی به اقدام کنترل ریسک وجود ندارد. اقدامات فعلی برای کنترل ریسک کفایت دارد. |

کنترل ریسک (تعيين تكليف نهايي ريسك ها):

بر اساس جدول سطح ریسک در سازمان و منتج از نظرات خبرگان شركت، عدد نهايي ريسك را براي سه دسته اشاره شده (غير قابل قبول، قابل تحمل و قابل قبول) محاسبه می گردد.

بر اساس جدول سطح ریسک در سازمان ریسک ها به 3 دسته زیر تقسیم می شوند:

ريسك قابل قبول (Low Risk): عدد ريسك نهايي بيانگر اين موضوع است كه ريسك براي شركت قابل قبول بوده و نيازي به اقدام خاص نظير حذف، كاهش و يا كنترل آن نيست. ريسك قابل قبول يعني اقدامات فعلي شركت براي مواجهه با ريسك كافي ميباشد.

ريسك قابل تحمل(Medium Risk): عدد ريسك نهايي بيانگر اين موضوع است كه ريسك براي شركت قابل تحمل بوده ولی ميزان آن از ريسك قابل قبول بيشتر است. يعني چنانچه ريسك قابل تحمل باشد، شركت بايد ضمن توجه به تاثيرات ريسك، اقدامات كنترلي خاصي را براي تحت كنترل قرار دادن آن در اختيار داشته باشد. ريسك قابل تحمل يعني اقدامات جاري شركت براي مواجهه با ريسك كافي نبوده اما شركت با بكار گيري روشهاي كنترلي ريسك را مي پذيرد.

ريسك غير قابل قبول(High Risk): عدد ريسك نهايي بيانگر اين موضوع است كه ريسك براي شركت غير قابل قبول بوده و بايد براي حذف يا كاهش یا کنترل اثرات آن اقدام شود. ريسك غير قابل قبول يعني اقدامات جاري شركت كافي نبوده و ميبايست اقدام اجرايي ويژه (ابتکارات اجرایی) براي هر كدام از ريسكها تعريف نمود.

در آخرين مرحله می بایست نسبت به ريسك هاي غير قابل قبول اقدام اجرايي خاص تعريف نمود. اقدامات اجرايي كه از طريق اخذ نظرات مدیران ارشد و مدیران واحدها بدست مي آيد (با تایید اعضای کمیته اجرایی و تصویب کمیته راهبری)، بايد بگونه اي تعريف شود كه منجر به حذف يا كاهش اثر ريسك بر موضوع گردد. اين اقدامات با تخصيص منابع و زمان مشخص نظير مكانيزم اجرايي پروژه هاي بهبود ميباشد. مجموع اقدامات اشاره شده، نظام مديريت ريسك در شركت را بوجود مي آورد. لازم به ذکر است جهت انتخاب واکنش مناسب می بایست آنالیز، ریشه یابی و تجزیه و تحلیل صورت گیرد.

توجه: موارد برخورد با ریسک می تواند شامل اجتناب از انجام اقدام، از میان برداشتن منبع ریسک، تغییر دادن احتمال و عواقب (شدت) ریسک، بالا بردن قابلیت کشف و به اشتراک گذاشتن ریسک با طرف های دیگر و یا حفظ (کنترل) ریسک باشد.

توجه: در کنار RPN بالا می بایست به میزان شدت بالا توجه نمائید و اقداماتی مانند سطوح ریسک High و Medium را اجرایی نمائید.

مرور ریسک: اين ریسک ها برحسب نیاز(تغییرات ساختاری،تجهیزات، منابع) بازنگری و بروز آوري ميگردد. در اين بازنگري ها به موارد ذيل توجه کنید:

1- تغييرات عدد ريسك هاي جاري ناشي از اجراي اقدامات كنترلي ريسكهاي غير قابل قبول شامل اصلاح اعداد ريسك و تغيير جايگاه ريسك مثلا از غیرقابل قبول به قابل تحمل.

2- اضافه شدن ريسك جديد

3- اصلاح جداول مرجع شدت اثر يا تواتر و قابلیت کشف و بازنگري مجدد اعداد ريسك محاسبه شده قبلي.

جدول محاسبات ريسك (اساس جدول تجزیه و تحلیل عوامل شکست): با توجه به موارد اشاره شده، اطلاعات و مستندات مرتبط با هر يك از ريسكهاي موجود در شركت و بر اساس جدول تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرم ارزیابی وگزارش ریسک ریسک های موجود در شرکت را محاسبه نمائید. آنچه در این جدول ارائه گردیده به شرح زیر می باشد:

شرح شکست بالقوه: بر اساس تعريف ريسك و مطابق با وروديهاي ريسكها عامل شكست و عدم موفقيت را به عنوان ريسك ثبت نمائید..

اثر(اثرات)ريسك بر شركت: اثرات ريسك را بر اساس جدول شدت اثر و ساير نتايجي كه بنا به برداشت مسئولان سازمان، عدم كنترل ريسك مي تواند بر شركت تاثير گذار باشد شناسایی نمائید.

میزان شدت: عدد شدت را بر اساس جدول مربوطه و بسته به نوع ريسك در اين قسمت ثبت نمائید.

منشا اثر و علل ريشه اي: بر اساس سوابق موجود در شركت عامل و علت اصلي بروز ريسك را در اين قسمت ثبت کنید. در منشا اثر سعي کنید به عوامل درون سازماني توجه نمائید.

احتمال (تواتر) وقوع: عدد احتمال وقوع را بر اساس جدول مربوطه و بسته به نوع ريسك می بایست در اين قسمت ثبت نمائید..

روش هاي كنترلي جاري: بدون در نظر گرفتن نتيجه ارزيابي، اقداماتي كه شركت هم اكنون انجام ميدهد تا ريسك تحت كنترل باشد به عنوان روشهاي كنترل جاري شناخته ميشود. در هر جايي كه به روشهاي كنترلي جاري اشاره اي نشود بدين معني است كه شركت ساز وكار كنترلي خاصي براي موضوع ريسك در حال حاضر در اختيار ندارد.

قابلیت کشف: عدد قابلیت کشف را بر اساس جدول مربوطه و بسته به نوع ريسك در اين قسمت ثبت کنید.

نتيجه ارزيابي: حاصل ضرب اعداد شدت، احتمال وقوع و قابلیت کشف که سبب ایجاد ریسک‌های قابل قبول، قابل تحمل و غیرقابل قبول می‌باشد را در این قسمت درج نمائید.

اقدامات كنترلي: اقدامات كنترلي، مجموعه روشها و ابتكارات اجرايي است كه براي حذف، كاهش و يا كنترل اثر ريسكهاي غير قابل قبول انجام مي گيرد. در هر جايي كه به اقدامات كنترلي اشاره اي نشود بدين معني است كه ريسك غير قابل قبول نيست و نيازي به اقدامات اجرايي خاص ، اقدامات اصلاحی ندارد.

نکته: لازم به ذکر است، فرم ارزیابی و گزارش ریسک می بایست به تفکیک کلیه واحدهای سازمان تهیه و جهت بررسی به تمامی واحدها ارسال گردد.

شکل 3: نمونه ارزیابی و گزارش ریسک

## 4- تدوین مدلی برای خطانا پذیر کردن متد های برنامه ریزی تولید و سفارشات و تامین

بمنظور ارائه مدلی جهت خطاناپذیر سازی فرآیند در حوزه برنامه ریزی تولید، سفارشات و تامین ابتدا به تعریف و بیان  روش عمومی خطا ناپذیر سازی بر اساس استاندارد ISO/TS 16949 خواهیم پرداخت:پ

تعاریف:

تیم CFT

عبارتست از تیمی متشکل از پرسنل سازمان با تخصص های چندگانه.

خطا ناپذیر سازی

روشی برای جلوگیری از بروز اشتباهات ساده انسای بر مبنای تغییر مداور در تجهیزات، فرآیندها و روش ها. در این روش باید جلوی اشتباه گرفته شده و یا آنکه با بروز اشتباه مکانیزم اعلام اشتباه عمل کرده و اشتباه اعلام گردد.

ادامه ....

KPI (Key Performance Indicator)

Supply Chain Operation Reference model

APICS-SCC

Maximum Order Quantity

Material Requirement Planning

Reorder Point

Leather Belt effect

Failure Mode and Effect Analysis

Cross Functional Team