جواب تمرین 1                سیستم اعداد و کدها                    مدارهای منطقی

- تبدیل های زیر را انجام دهید.

(147.75)10 = (10010011.11)2= (223.6)8= (93.C)16

(1F2.C)16 = (111110010.1100)2   = (762.60)8   = (498.75)10

- عدد باینری  با علامت  11001100  برابر با چه عدد دهدهی میباشد.

مقدار- علامت (76-)      مکمل یک (51-)         مکمل دو  (52-)

- عدد با علامت   (AB.C)16   برابر با چه عدد دهدهی میباشد.

(AB.C)16= (10101011.1100)2

مقدار-علامت (43-)      مکمل (1875/84-)      مکمل دو (1875/85-)

- عدد  -33در پایه ده را با روش مکمل دو در یک ثبات 8 بیتی نمایش دهید.

11011111

- جمع های زیر را انجام دهید.

(B2+18=CA)16

(110011+110111=1101010)2

(217.2 + 363.3= 602.5)8

- تفریق های زیر را با روش مکمل 1 و مکمل 2 انجام دهید.

(11100110-10001101)2

(11001-1001)2

- اعداد زیر را به کد BCD تبدیل کنید.

(785.25)10 = (011110000101.00100101) BCD

(473)8= (315)10= (001100010101) BCD

(312)5 = (82)10= (10000010) BCD

(1101110.01)2= (110.25)10= (000100010000.00100101) BCD

- کدهای   BCD 10000110     و 00110010.10010100   را به اعداد دسیمال  تبدیل کنید.            86               و                94/32

- کدهای  BCD تمرین شماره 8 را به کدهای EXCEES-3 تبدیل کنید.

10111001           و                   01100101.11000111

- عد دسیمال 48 را به کد gray تبدیل کنید.

(48)10= (110000)2 = (101000) gray